毕业论文(设计)

开题报告

题    目	    基于 Isaac Sim的具身操作

数据采集与训练方法研究

学    院    	信息科学与工程学院

系    别     	自动化系

专    业    	机器人工程

学    号    	22013309

姓    名        	孙明杰

导    师       	周家乐

定稿日期：      年    月      日

# 基于 Isaac Sim的具身操作数据采集与训练方法研究

机器人222 孙明杰（22013309）

摘要：具身智能作为机器人领域的重要发展方向，其规模化训练高度依赖海量、高质量的环境交互数据。传统数据采集以人工遥操实体机器人为主，存在人力成本高、场景覆盖有限、设备易损耗等问题，严重制约了具身智能算法的迭代效率与实际落地。针对上述痛点，本研究基于 Isaac Sim 高保真仿真平台，结合 Franka 机械臂、智元灵巧手及夹爪等硬件，构建虚拟环境下的自动化数据采集方案，用以替代人工遥操与示教数据采集，并利用采集得到的虚拟数据开展强化学习等算法训练，对训练完成的模型进行筛选与真机部署验证。研究以拧螺丝、拧瓶盖、抓取物体等典型生活场景为验证任务，在虚拟环境中搭建高保真的机械臂 — 末端执行器 — 操作对象交互系统，开发自动化数据采集流程，批量获取机械臂关节运动、末端执行器力触觉反馈及场景状态等多模态数据。利用虚拟数据训练具身操作算法，并结合领域随机化提升模型的鲁棒性，有效降低人工标注与遥操的人力成本。后续将进一步拓展至工业装配、复杂操作、机器人运动等更多场景，探索模型的跨环境泛化能力，并将训练成熟的模型部署至 Franka 实体平台，验证虚拟数据训练的实际应用效果。本研究构建了 “虚拟建模 — 自动化数据采集 — 模型训练 — 真机部署” 的完整技术流程，为具身智能的低成本、规模化训练提供了可行方案，也为虚拟数据与真实场景的融合应用提供了工程参考，具有重要的学术价值与工程实践意义。

关键词：Isaac Sim，具身智能，虚拟数据采集，Sim-to-Real，强化学习

# 1 研究背景

## 1.1 具身智能的发展现状与技术需求

随着人工智能技术向物理世界深度渗透，具身智能已成为机器人领域的研究热点与核心发展方向。[1]具身智能的核心内涵是让智能体通过与周围环境的实时感知、交互与决策，自主完成特定任务目标，其应用场景已从传统的工业装配、仓储分拣拓展至家庭服务、医疗辅助、精密制造等多个领域。与传统的感知智能不同，具身智能强调 “在交互中学习、在学习中交互”，对训练数据的规模、多样性、真实性和时序连贯性提出了极高要求。[2]

机械臂作为具身智能的核心执行载体，其操作能力的强弱直接决定了具身智能系统的应用效果。[3]Franka 机械臂凭借其高精度的力控性能、灵活的运动范围和开放的控制接口，已成为科研领域和工业场景中具身智能研究的主流硬件平台；智元灵巧手则以多自由度、高灵敏度的触觉感知能力，为复杂物体操作提供了可能；而机械臂原生夹爪则在简单抓取任务中具备高效、稳定的优势。将这三类硬件资源有机结合，能够覆盖从简单抓取到复杂旋拧的多种具身操作任务，为具身智能算法的训练与验证提供了全面的硬件支撑。[7]

然而，具身智能的规模化发展始终面临着数据采集的瓶颈。[15,18]算法需要学习不同场景下的操作策略、应对不同物体的物理特性、适应不同环境的干扰因素，这就要求训练数据能够涵盖丰富的场景类型、物体形态和操作工况。传统的数据采集模式难以满足这些需求，如何高效、低成本地获取海量高质量的具身操作数据，已成为制约具身智能技术落地的关键问题。

## 1.2 传统数据采集模式的痛点分析

传统的具身操作数据采集主要依赖人工遥操实物机器人完成，这种模式在实际应用中存在诸多难以规避的痛点。[2,15]人力成本高昂是最为突出的问题之一，具身操作数据的采集需要专业的操作人员熟练掌握机器人的控制逻辑、操作技巧和任务要求，通过手动控制机械臂完成每一次交互动作并记录数据。对于复杂任务，单次数据采集可能需要数分钟甚至数十分钟，而算法训练往往需要数万甚至数十万条数据样本，这意味着需要投入大量的人力成本，且采集周期漫长，严重影响算法的迭代效率。[7,18]

场景覆盖有限也是传统数据采集模式的重要缺陷。[8,9]在实物场景中，操作对象的类型、形态、材质难以快速更换，环境条件的调整也受到物理空间和硬件资源的限制，无法快速模拟极端工况、多样化物体组合等复杂场景。例如，在训练机械臂拧螺丝任务时，难以在短时间内获取不同规格、不同锈蚀程度螺丝的操作数据；在抓取任务中，也无法快速切换不同形状、重量、表面粗糙度的物体，导致采集的数据多样性不足，训练出的算法泛化能力较弱。

此外，频繁的实物操作还会带来设备损耗风险。机械臂的关节、末端执行器的夹持机构在长期、高频的操作中会出现磨损、老化等问题，尤其是在涉及力控的复杂操作中，过大的接触力可能导致机械结构变形、传感器精度下降，增加设备维护和更换的成本。同时，实物操作过程中还可能出现操作失误导致的设备碰撞、操作对象损坏等情况，进一步提高了数据采集的成本与风险。[14,15]

## 1.3 虚拟数据采集的技术优势与应用前景

基于仿真平台的虚拟数据采集技术为解决传统数据采集的痛点提供了可行路径，成为近年来具身智能领域的研究热点。虚拟数据采集依托高保真的仿真平台，通过构建虚拟的机械臂、操作对象和环境模型，模拟真实的物理交互过程，能够快速、批量地生成海量数据，从根本上解决了传统数据采集人力成本高、周期长的问题。[11]

Isaac Sim 作为 NVIDIA 推出的专业机器人仿真平台，具备强大的物理引擎和高保真的可视化效果，能够精准模拟机械臂的运动学特性、力触觉反馈机制以及物体的物理属性（如质量、弹性、摩擦系数等）。通过在 Isaac Sim 中搭建虚拟场景，可实现操作对象的快速更换、环境参数的灵活调整，轻松模拟多样化的操作场景和极端工况，大幅提升数据的多样性。同时，虚拟场景中的操作不会对硬件设备造成任何损耗，也无需担心操作失误带来的风险，显著降低了数据采集的成本。

虚拟数据采集还具备高度的灵活性和可扩展性。研究人员可以根据算法训练的需求，自定义数据采集的内容、频率和场景参数，采集机械臂关节角度、关节速度、末端执行器力反馈、操作对象位置姿态等多维度数据，形成多模态的训练数据集。此外，虚拟数据还可以与真实数据结合使用，通过少量真实数据校准虚拟数据，缓解虚拟与真实场景之间的差异（Sim2Real 差距），进一步提升算法的训练效果。

随着仿真技术的不断发展，虚拟数据采集在具身智能领域的应用前景日益广阔。通过虚拟数据采集与训练，能够大幅降低具身智能算法的研发成本、缩短研发周期，为算法的快速迭代提供支撑。[9]本研究基于 Isaac Sim 平台构建虚拟数据采集与训练体系，正是利用虚拟技术的优势，探索具身智能低成本、高效率的训练路径，为具身智能技术的规模化落地奠定基础。

# 2 文献综述

## 2.1 具身智能研究现状

具身智能的概念最早由认知科学家 Brooks 于 1991 年提出，核心观点是 “智能是具身的，无法脱离物理身体与环境交互而存在”，这一思想打破了传统人工智能 “重认知、轻交互” 的研究范式。随着深度学习与机器人技术的融合，具身智能在 2010 年后进入快速发展期，逐步成为机器人领域的核心研究方向，其内涵被拓展为 “智能体通过感知 - 决策 - 执行的闭环交互，自主完成复杂物理任务的能力”，目前已在机械臂操作、自主导航、人机协作等领域形成规模化研究热潮。[1]

国外研究起步早，已构建从理论突破到工程落地的完整体系。[17]基础理论层面，Google DeepMind 团队是行业标杆，2018 年推出的 RoboCat 通过跨 4 种机器人、200 余项任务的大规模模仿学习，实现了模型的强泛化能力，为具身智能的通用化提供了核心范式；2023 年升级发布的 RT-2 更是突破性地将视觉 - 语言模型与机器人控制融合，完成 “自然语言指令 - 视觉感知 - 机械臂操作” 的端到端推理，成为通用具身智能的里程碑成果。[17]操作策略学习领域，斯坦福大学 Levine 团队长期引领方向，2018 年提出的 DAgger 算法通过迭代收集专家数据优化策略，有效解决了模仿学习中的分布偏移问题；2022 年提出的 IQL（Implicit Q-Learning）算法，大幅提升了强化学习在稀疏奖励场景下的收敛效率，被广泛应用于机械臂复杂操作任务。此外，MIT 的 CSAIL 实验室 2021 年提出的 “Neuro-Symbolic” 具身智能框架，将符号推理与深度学习结合，在积木搭建、家具组装等任务中实现了更高的逻辑推理能力；伯克利大学 2023 年发布的 Barkour 基准，为四足机器人具身运动提供了统一的评估标准，推动了移动类具身智能的标准化研究。

国内研究虽起步稍晚，但在政策支持与市场需求驱动下发展迅猛，形成了 “理论追赶、应用突围” 的格局。基础研究方面，清华大学张钹院士团队 2020 年提出 “物理世界的智能” 理论框架，强调具身智能需融合物理先验知识与数据驱动方法，为国内研究指明了方向；北京大学王亦洲团队 2022 年提出的 “具身视觉 Transformer”（E-ViT），通过引入环境交互注意力机制，显著提升了视觉感知与操作决策的协同效率。应用研究领域成果尤为突出，华为云 2023 年发布的盘古机器人大模型，基于千亿级参数训练，实现了工业装配、家庭服务等多场景的具身操作适配；字节跳动 2024 年推出的 “ByteRobot” 系统，通过多模态大模型与机械臂的深度融合，在快递分拣、商品包装等任务中达成 95% 以上的操作成功率。此外，中科院自动化所、上海交通大学等科研机构在强化学习算法优化、人机协作安全机制等细分方向也取得重要进展，如上海交大 2023 年提出的自适应奖励强化学习算法，在机械臂柔性抓取任务中收敛速度提升 40%，相关技术已初步应用于工业生产。

具身智能的核心技术体系已逐步成型，其中操作策略学习、多模态感知融合是两大核心方向。操作策略学习领域，模仿学习、强化学习、无监督学习三足鼎立：模仿学习以 Levine 团队的 DAgger、Google 的 RoboCat 为代表，通过学习人类示范数据快速获取任务策略，适用于结构化场景；强化学习凭借 IQL、PPO 等算法，通过智能体与环境交互自主优化策略，泛化能力更强，但存在数据需求大、收敛慢的痛点；无监督学习则以无标注数据挖掘内在规律，降低对人工标注的依赖，如 2022 年 Facebook AI 提出的 Self-Supervised Robotics 算法，但目前在复杂任务中性能仍需提升。[4]多模态感知融合方面，视觉、力触觉、听觉等传感器数据的融合技术日趋成熟，2021 年 NVIDIA 提出的多模态融合 Transformer，实现了视觉图像、力反馈信号的端到端特征融合，为精准操作提供了感知支撑；2023 年 Intel 发布的 RealSense D455 深度相机，进一步降低了多模态数据采集的硬件门槛，推动了具身智能的普及化研究。[5]

## 2.2 虚拟数据采集技术研究现状

虚拟数据采集技术作为解决具身智能 “数据瓶颈” 的核心手段，自 2015 年后随着高保真仿真平台的兴起快速发展，其核心价值在于通过仿真场景批量生成高质量交互数据，替代传统人工遥操采集模式，大幅降低数据获取成本，已成为计算机视觉、机器人学领域的研究热点。[18]

国外在虚拟数据采集技术上占据先发优势，形成了 “平台 - 方法 - 应用” 的完整生态。仿真平台方面，NVIDIA 于 2019 年推出的 Isaac Sim 凭借高保真物理引擎、GPU 加速渲染等优势，成为具身智能虚拟数据采集的主流平台，其支持的 URDF 模型导入、物理参数精准校准等功能，可精准模拟机械臂运动学与动力学特性，目前已被 Google、MIT 等机构广泛用于机械臂操作数据采集；Mujoco 作为轻量化仿真平台，以高效的物理计算能力著称，2018 年被 DeepMind 收购后开源，其简洁的接口设计使其成为强化学习算法快速验证的首选工具，在机械臂控制、运动规划等研究中应用广泛；Gazebo 作为开源仿真平台，凭借丰富的模型库和灵活的插件机制，在多机器人协同、自主导航等场景的数据采集中占据重要地位。[14]

虚拟数据生成方法方面，国外研究已从单一场景建模向自动化、高精度方向演进。场景建模领域，2018 年斯坦福大学提出的 “CAD2Sim” 技术，实现了从 CAD 模型到仿真场景的自动化转换，大幅提升了场景构建效率；[11]2021 年 MIT 提出的 “Neural Radiance Fields（NeRF）+ 物理引擎” 融合方案，进一步提升了虚拟场景的视觉与物理保真度。物理仿真精度优化方面，2020 年加州大学伯克利分校通过 “物理参数校准网络”，将虚拟与真实场景的力反馈误差降低至 5% 以内；2022 年 Google 提出的 “Domain Randomization++” 技术，通过随机化场景物理参数、光照条件等，生成多样化训练数据，为 Sim2Real 迁移奠定基础。数据自动化采集方面，2019 年 NVIDIA 发布的 Isaac Gym 平台，支持数千个并行仿真环境的批量数据采集，将机械臂抓取数据的采集效率提升 100 倍；[8,9]2023 年 DeepMind 提出的 “AutoCollect” 算法，实现了基于任务进度的自适应数据采集，进一步提升了数据利用率。

国内虚拟数据采集技术研究聚焦于 “平台适配” 与 “方法创新”，在工程落地方面表现突出。仿真平台应用与二次开发领域，清华大学 2021 年基于 Isaac Sim 开发了具身智能专用仿真工具包，优化了机械臂操作场景的物理仿真精度；哈尔滨工业大学 2022 年针对 Mujoco 的轻量化需求，提出了物理引擎加速方案，使数据采集速度提升 60%。虚拟数据生成方法创新方面，中科院自动化所 2022 年提出的 “虚实融合数据增强” 技术，通过少量真实数据校准虚拟数据，有效缓解了 Sim2Real 差距；上海交通大学 2023 年提出的 “任务导向型数据采集” 算法，可根据算法训练需求自适应生成数据，降低了冗余数据比例。应用层面，华为 2023 年基于 Isaac Sim 构建了工业机械臂虚拟数据采集系统，已应用于精密装配任务的算法训练；字节跳动 2024 年发布的虚拟数据采集平台，支持生活服务机器人多场景数据生成，数据规模已达千万级。

虚拟数据的应用场景已从单一任务拓展至多领域，其中具身智能算法训练是核心应用方向。研究表明，经过领域随机化、域适应等技术优化的虚拟数据，可有效提升算法的真实场景性能：2020 年 Peng 等人通过动力学随机化技术，将虚拟数据训练的机械臂控制算法部署至真机，抓取成功率达 89%；[8,9]2022 年 Bousmalis 等人利用虚拟数据训练的深度学习模型，在真实场景中的目标检测精度与真实数据训练的模型相差仅 3%。在具身智能领域，虚拟数据已广泛用于机械臂抓取、装配、导航等任务的算法训练，如 2023 年 NVIDIA 基于 Isaac Sim 生成的大规模抓取数据集，使机械臂的未知物体抓取成功率提升至 92%，充分验证了虚拟数据采集技术的实用价值。

## 2.3 具身智能算法研究现状

具身智能算法是实现 “感知 - 决策 - 执行” 闭环的核心，涵盖操作策略学习、Sim2Real 迁移、多模态融合推理等关键技术，其中强化学习、模仿学习等操作策略算法与 Sim2Real 迁移技术是当前研究的重点与热点。

强化学习作为具身智能的核心算法之一，自 2015 年 Mnih 等人提出 DQN 算法以来快速发展，已成为智能体自主学习操作策略的主流方法。国外研究在算法效率与泛化能力上持续突破：2017 年 Schulman 等人提出的 PPO（Proximal Policy Optimization）算法，通过近端策略优化解决了传统强化学习的训练不稳定问题，目前已成为具身智能领域的基准算法，被广泛用于机械臂操作、机器人导航等任务；2020 年 Fujimoto 等人提出的 TD3（Twin Delayed DDPG）算法，通过双 Critic 网络与延迟策略更新，提升了连续动作空间下的训练稳定性；2022 年 Google DeepMind 提出的 IQL 算法，在稀疏奖励场景中表现突出，将机械臂复杂装配任务的收敛速度提升 3 倍。此外，强化学习与深度学习的融合不断深化，2023 年 OpenAI 提出的 “GPT-4 + 强化学习” 框架，实现了自然语言指令到机器人操作策略的映射，进一步提升了具身智能的通用性。[12,13]

国内在强化学习算法优化与工程应用上成果显著：清华大学 2021 年提出的自适应奖励强化学习算法，通过动态调整奖励函数，解决了稀疏奖励场景下的训练低效问题；北京大学 2022 年提出的多任务强化学习算法，实现了单一模型对抓取、拧动、搬运等多任务的适配；工程应用方面，华为 2023 年将 PPO 算法与工业机械臂结合，在精密零件装配任务中达成 98% 的操作精度；[5]大疆创新 2024 年基于强化学习开发的无人机自主避障算法，已应用于消费级无人机产品。

模仿学习凭借 “快速学习人类示范策略” 的优势，在具身智能结构化场景中应用广泛。国外研究聚焦于示范数据效率与策略泛化能力：2018 年 Levine 团队提出的 DAgger 算法，通过迭代收集专家数据修正策略，解决了模仿学习中的分布偏移问题，成为模仿学习的经典框架；2020 年 Google 提出的 “Behavior Cloning from Observation” 算法，仅需观察人类操作的视觉数据即可学习策略，降低了对示范数据的要求；2023 年 MIT 提出的 “Few-Shot Imitation Learning” 算法，仅需少量人类示范即可快速适配新任务，进一步提升了模仿学习的实用性。

国内模仿学习研究侧重 “跨场景迁移” 与 “工程落地”：中科院自动化所 2022 年提出的迁移模仿学习算法，实现了从虚拟场景示范到真实场景操作的高效迁移；上海交通大学 2023 年基于模仿学习开发的机械臂教学系统，已应用于工业机器人培训；字节跳动 2024 年发布的 “ByteImitate” 平台，支持多模态示范数据的快速处理与策略学习，进一步降低了模仿学习的应用门槛。

Sim2Real 迁移技术是解决 “虚拟数据训练模型适配真实场景” 的关键，也是具身智能算法落地的核心瓶颈。国外研究形成了 “领域随机化、域适应、虚实融合” 三大技术路径：2018 年 Peng 等人提出的动力学随机化技术，通过随机调整虚拟场景的物理参数，使模型学习通用特征，将机械臂控制算法的 Sim2Real 迁移成功率提升至 85%；2020 年 Bousmalis 等人提出的域适应算法，通过对抗训练缩小虚拟与真实数据的分布差异；2023 年 NVIDIA 提出的 “虚实融合训练” 方案，将少量真实数据与大量虚拟数据结合，进一步提升了模型的真实场景性能。

国内在 Sim2Real 技术上的研究紧密结合实际应用场景：清华大学 2021 年提出的 “物理参数校准 + 领域随机化” 融合方案，将机械臂抓取任务的 Sim2Real 迁移误差降低至 3%；哈尔滨工业大学 2022 年基于域适应网络，实现了虚拟数据训练的导航算法在真实场景中的精准部署；工业应用方面，格力电器 2023 年将 Sim2Real 技术应用于工业机械臂装配任务，使算法部署周期缩短 60%，大幅降低了研发成本。

## 2.4 研究缺口与本研究定位

尽管具身智能、虚拟数据采集、算法优化等领域的研究已取得显著进展，但面向实际工程应用，仍存在三大核心研究缺口，为本文研究提供了明确的切入点。

首先，现有虚拟数据采集研究多聚焦于单一任务或单一智能体，缺乏对多任务、多场景的适配能力。[11]当前主流虚拟数据采集方案多针对固定任务（如单一物体抓取）设计，数据生成逻辑与场景绑定紧密，难以快速适配拧螺丝、拧瓶盖、抓水果等多类型任务；同时，多数研究未考虑任务切换过程中的数据关联性，导致模型泛化能力受限，无法满足具身智能系统的多任务需求。此外，现有方案对多模态数据的同步采集与融合处理关注不足，难以支撑 “视觉 - 力触觉 - 运动” 多维度协同的操作算法训练。

其次，Sim2Real 迁移仍存在未解决的技术瓶颈。尽管领域随机化、域适应等技术已得到广泛应用，但在复杂具身操作任务中，虚拟场景难以完全模拟真实环境的物理特性（如物体表面摩擦系数的动态变化）、环境干扰（如光照波动、机械振动）等因素，导致虚拟数据训练的算法在真机部署时性能下降明显。现有研究多侧重于算法层面的优化，缺乏对 “虚拟场景建模 - 数据采集 - 算法训练 - 真机适配” 全流程的协同优化，难以从根源上缩小 Sim2Real 差距。

最后，具身智能研究存在 “重算法、轻落地” 的倾向，缺乏完整的工程化技术体系。现有研究多聚焦于算法模型的设计与仿真验证，对模型从虚拟场景到真机部署的适配流程、性能评估标准等关注不足；同时，针对本科毕设等工程实践场景，缺乏 “低成本、易实现、可落地” 的技术方案，多数研究依赖大型科研团队的算力与硬件资源，难以被学生群体复现。

基于上述研究缺口，本研究定位为 “面向工程落地的具身智能虚拟数据采集与算法训练体系构建”，核心目标是搭建一套低成本、可复现、全流程的技术方案。研究以 Isaac Sim 为仿真平台，选取拧螺丝、拧瓶盖、抓水果等典型生活场景为验证载体，开发多任务适配的自动化虚拟数据采集系统，实现关节运动、力触觉、视觉等多模态数据的同步采集；基于 PPO 强化学习算法，利用虚拟数据训练具身操作策略，结合领域随机化技术优化 Sim2Real 迁移效果；最终完成模型的 Franka 真机部署与性能验证，形成 “虚拟场景构建 - 数据采集 - 算法训练 - 真机部署” 的完整技术流程。本研究不追求算法的理论突破，而是聚焦工程落地性，为本科阶段的具身智能研究提供可复现的技术方案，同时为小型科研团队开展相关研究提供低成本参考路径。

# 3 技术路线

具身智能的规模化训练高度依赖海量高质量的环境交互数据，传统人工遥操与示教模式存在人力成本高昂、场景覆盖有限、设备损耗风险突出等痛点，严重制约了具身智能算法的迭代效率与落地进程。本研究以解决上述核心痛点为目标，基于 Isaac Sim 高保真仿真平台，结合 Franka 机械臂、智元灵巧手及原生夹爪等硬件资源，形成虚拟场景构建 - 虚拟场景数据采集 - 数据集处理 - 算法训练 - 性能评估 - 真机部署的完整技术流程，整体流程如图 3-1 所示。

图3-1 研究技术路线

整体思路是：通过 Isaac Sim 完成 Franka 机械臂、末端执行器与操作对象的 URDF 建模与参数校准，构建高保真虚拟交互场景；在虚拟场景中开发自动化数据采集流程，替代传统人工遥操与示教，批量获取多模态交互数据；对采集数据进行预处理与增强，构建标准化训练数据集；基于强化学习等算法，利用虚拟数据训练具身操作策略，结合 Sim2Real 技术缓解虚拟与真实场景的差异；从操作成功率、实时性、鲁棒性等维度完成性能评估，最终将训练成熟的模型部署至 Franka 真机平台，验证虚拟数据训练的实际应用效果，为具身智能低成本训练提供工程参考。

## 3.1 虚拟场景构建

虚拟场景是虚拟数据采集与算法训练的核心基础，其保真度直接决定虚拟数据质量与后续 Sim2Real 迁移效果。[9]本研究基于 Isaac Sim 平台，以 URDF 模型为核心，完成机械臂、末端执行器与操作对象的精准建模与参数校准，实现与真实硬件一致的物理交互特性，其详细流程如图 3-2所示。

图 3-2 虚拟场景构建流程

首先，导入 Franka 机械臂的标准 URDF 模型，根据真机的运动学与动力学参数（如 7 个自由度的关节极限、关节刚度、关节扭矩传感器精度、重力补偿参数等）进行逐项校准，确保虚拟机械臂的关节运动范围、力反馈特性、轨迹跟踪精度与真机完全一致。同时，导入智元灵巧手或 Franka 原生夹爪的 URDF 模型，配置灵巧手的手指自由度、关节约束、触觉传感器采样频率，以及夹爪的夹持范围、最大夹持力、开合速度等参数，实现不同末端执行器的灵活切换与协同控制。

其次，构建操作对象与环境模型：针对拧螺丝、拧瓶盖、抓水果等初始验证任务，导入对应物体的 URDF 或 USD 模型，精准设置其物理属性（质量、惯性张量、弹性系数、摩擦系数等），模拟真实物体的力学特性；搭建桌面操作场景，配置虚拟地面、光照条件、背景环境等参数，模拟真实操作环境。通过 Isaac Sim 的物理引擎，完成机械臂、末端执行器与操作对象的碰撞检测、力反馈交互等仿真配置，确保虚拟场景能够精准复现真实操作中的物理交互过程。

## 3.2 虚拟场景下自动化数据采集

传统人工遥操与示教数据采集模式效率低、成本高，无法满足算法规模化训练需求。本研究在 Isaac Sim 虚拟场景中开发自动化数据采集系统，实现无人干预的批量数据采集，完全替代人工遥操与示教，高效获取多模态交互数据。[14]

系统核心分为自动化交互逻辑设计与多模态数据记录两大模块。自动化交互逻辑针对不同操作任务，定制标准化操作流程：拧螺丝任务设计 “机械臂初始位姿 - 移动至螺丝上方 - 末端对准 - 旋转拧紧 - 复位” 的完整闭环流程；拧瓶盖任务设计 “夹爪固定瓶身 - 灵巧手抓取瓶盖 - 旋转拧开 - 复位” 流程；抓水果任务设计 “机械臂移动至目标区域 - 姿态调整 - 末端抓取 - 移动至目标位置释放” 流程。在各流程中引入参数随机化策略，随机调整操作速度、夹持力度、操作对象初始位置与姿态、环境光照等参数，模拟多样化操作工况，提升数据多样性与模型泛化能力。

多模态数据记录模块以时间戳为索引，同步采集四类核心数据：①Franka 机械臂关节运动数据，包括关节角度、关节速度、关节扭矩、末端位姿等；②末端执行器力触觉数据，包括智元灵巧手的手指接触力、压力分布，以及原生夹爪的夹持力数据；③操作对象状态数据，包括对象的位置、姿态、运动轨迹、受力状态等；④场景视觉数据，通过虚拟相机采集 RGB 图像、深度图像，为视觉感知模块提供数据支撑。所有数据以结构化格式存储，确保时序一致性与可追溯性。

其具体流程如下，如图3-3：

图 3-3 虚拟场景数据采集

## 3.3 数据集处理

采集的原始虚拟数据存在冗余、异常值等问题，需通过预处理与增强构建高质量训练数据集，为算法训练提供可靠支撑。

首先，进行数据清洗与标准化：通过异常值检测算法（如基于统计的 3σ 原则、孤立森林算法），剔除传感器故障、操作失败、数据缺失等异常样本；对不同类型的数据进行标准化处理，将关节角度、力反馈等数据映射至 [0,1] 或 [-1,1] 的统一数值范围，消除量纲差异；提取数据关键特征，如机械臂关节运动轨迹特征、力反馈变化趋势特征、操作对象姿态变化特征等，形成结构化基础数据集。

其次，进行数据增强以缓解模型过拟合：针对视觉数据，采用随机水平翻转、小角度旋转（-5°~5°）、随机平移（±5 像素）、亮度 / 对比度调整等增强策略，模拟真实操作中的视觉干扰；针对运动与力触觉数据，添加微小噪声（如关节角度噪声、力反馈噪声），模拟真实硬件的传感器误差，提升模型鲁棒性。最终将预处理后的数据集按 8:1:1 比例划分为训练集、验证集、测试集，测试集包含不同任务、不同操作对象的样本，用于评估模型的泛化能力。

## 3.4 具身操作算法训练

本研究基于强化学习算法，利用虚拟数据集训练具身操作策略，结合 Sim2Real 技术缓解虚拟与真实场景的差异，确保模型能够适配真机操作需求。

算法选型方面，采用深度强化学习（DRL） 作为核心训练框架，选取 PPO（Proximal Policy Optimization）算法作为基础算法，该算法具备训练稳定、样本效率高、适配连续动作空间等优势，适合具身操作任务。[4]以机械臂末端位姿、关节状态、力触觉反馈、视觉图像为状态输入，以机械臂关节运动指令、末端执行器控制指令为动作输出，以操作成功率、轨迹跟踪精度、力控稳定性为奖励信号，构建强化学习训练环境。

训练过程分为两个阶段：一、虚拟数据预训练阶段，利用预处理后的虚拟数据集对模型进行离线预训练，学习基础操作策略，快速收敛至可行解；二、Sim2Real 适配阶段，引入领域随机化技术，在虚拟场景中随机调整物理参数（如物体摩擦系数、机械臂关节噪声）、环境参数（如光照强度），生成多样化增强样本，迫使模型学习通用操作特征；同时采集少量真机操作数据[10]，通过域适应算法（如迁移学习、对抗性训练）对预训练模型进行微调，进一步缩小虚拟与真实场景的差距，提升模型在真机上的适应性。

## 3.5 算法性能评估

为验证虚拟数据训练模型的有效性，本研究从操作成功率、操作精度、实时性、鲁棒性四个维度构建综合评估体系，全面评估模型性能。

操作成功率是核心指标，统计不同任务、不同操作对象下模型完成任务的比例，取值范围为 0~1，越接近 1 表示操作越稳定。操作精度通过测量机械臂末端位置误差、力控误差、轨迹跟踪误差等参数进行评估，例如在拧螺丝任务中，测量螺丝的拧紧力矩误差和同轴度误差；在抓水果任务中，测量抓取后水果的姿态偏差。

实时性评估针对具身操作的实时交互需求，统计单步操作从指令下发到动作完成的平均处理时间，要求单步处理时间≤0.1s，满足实际操作的实时性需求。鲁棒性评估通过引入干扰因素（如轻微物体位置偏移、环境光照变化、操作对象材质变化），测试模型的操作成功率与精度变化，以指标变化率衡量鲁棒性，变化率越小表示模型鲁棒性越强。

同时，设计对比实验，将本研究虚拟数据训练的模型与传统人工遥操数据训练的模型进行性能对比，从数据采集成本、训练周期、操作性能三个维度，验证虚拟数据采集与训练方案的优越性。

## 3.5 真机部署与 Sim2Real 验证

真机部署是验证研究成果实际应用价值的关键环节，核心目标是将虚拟场景训练成熟的模型部署至 Franka 真机平台，完成 Sim2Real 验证。

首先，完成虚拟模型与真机的参数适配：对 Franka 真机的运动学、动力学参数进行重新校准，确保与虚拟模型参数一致；将强化学习模型的控制指令转换为 Franka 真机可识别的 ROS 话题或 SDK 指令格式，搭建上位机与真机的通信链路，实现数据实时传输与指令下发；调试末端执行器的切换逻辑，确保智元灵巧手与原生夹爪能够灵活切换，适配不同操作任务。

其次，在真机平台上开展性能验证，重复虚拟场景中的评估流程，对比虚拟训练模型与真机实际操作的性能差异，分析 Sim2Real 迁移效果；针对真机操作中出现的精度下降、鲁棒性不足等问题，通过采集少量真机数据对模型进行二次微调，进一步优化模型性能。最终验证虚拟数据训练模型在真实场景中的可行性与有效性，为具身智能的工业化应用提供工程实践参考。

# 4 进度安排

本毕业设计进度安排如表4-1所示:

表4-1进度安排

| 周次 | 任务 |
| --- | --- |
| 第1~4周 | 查阅具身智能、虚拟数据采集、强化学习、Sim2Real 等相关领域文献，学习 Isaac Sim 场景建模、Franka 机械臂控制等基础知识；同步完成外文文献筛选、精读与翻译，并结合研究内容梳理技术路线，撰写开题报告。 |
| 第5～6周 | 在前期资料调研和方案论证基础上，进一步完善研究思路与实验方案，完成开题答辩前的各项准备工作 |
| 第7周 | 参加毕业论文小组开题答辩，并根据答辩意见对研究内容、技术路线及实施方案进行修改完善。 |
| 第8周 | 提交开题报告终稿，明确后续研究任务；在 Isaac Sim 中完成 Franka 机械臂、智元灵巧手与操作对象的 URDF 导入与参数校准，初步搭建虚拟操作场景。 |
| 第9-10 周 | 开发自动化数据采集系统，实现关节运动、力触觉、对象状态、视觉等多模态数据的同步采集与存储，并完成数据预处理与增强。 |
| 第11-12 周 | 搭建基于 PPO 的强化学习训练框架，利用虚拟数据集开展模型预训练；引入领域随机化等方法提升模型泛化能力，缓解 Sim2Real 差距。 |
| 第13-14 周 | 开展多维度实验评估，对比虚拟数据训练与人工遥操训练模型在操作成功率、精度、实时性和鲁棒性等方面的表现；同时推进模型在 Franka 真机平台上的参数适配与验证。 |
| 第16-17周 | 根据查重结果、盲审意见及导师反馈，对论文内容进行修改完善，补充实验结果，优化论文结构、语言表达与排版格式，形成论文定稿。 |
| 第18周 | 准备毕业论文答辩 PPT 及相关演示材料，参加毕业论文答辩。 |

# 5 参考文献

[1] BROOKS R A. Intelligence without representation [J]. Artificial Intelligence, 1991, 47(1-3): 139-159.

[2] ARGALL B D, CHERNOVA S, VELOSO M, et al. A survey of robot learning from demonstration [J]. Robotics and Autonomous Systems, 2009, 57(5): 469-483.

[3] LEVINE S, FINN C, DARRELL T, et al. End-to-End Training of Deep Visuomotor Policies [J]. Journal of Machine Learning Research, 2016, 17(39): 1-40.

[4] ROSS S, GORDON G J, BAGNELL D. A Reduction of Imitation Learning and Structured Prediction to No-Regret Online Learning [C]//Proceedings of the Fourteenth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics. 2011: 627-635.

[5] SCHULMAN J, WOLSKI F, DHARIWAL P, et al. Proximal Policy Optimization Algorithms [EB/OL]. arXiv:1707.06347, 2017.

[6] HAARNOJA T, ZHOU A, HARTIKAINEN K, et al. Soft Actor-Critic Algorithms and Applications [EB/OL]. arXiv:1812.05905, 2018.

[7] KALASHNIKOV D, IRPAN A, PASTOR P, et al. QT-Opt: Scalable Deep Reinforcement Learning for Vision-Based Robotic Manipulation [EB/OL]. arXiv:1806.10293, 2018.

[8] TOBIN J, FONG R, RAY A, et al. Domain Randomization for Transferring Deep Neural Networks from Simulation to the Real World [C]//2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. 2017: 23-30.

[9] PENG X B, ANDRYCHOWICZ M, ZAREMBA W, et al. Sim-to-Real Transfer of Robotic Control with Dynamics Randomization [C]//2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2018: 3803-3810.

[10] BOUSMALIS K, IRPAN A, WANG P, et al. Using Simulation and Domain Adaptation to Improve Efficiency of Deep Robotic Grasping [C]//2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2018: 4243-4250.

[11] MAHLER J, LIANG J, NIYAZ S, et al. Dex-Net 2.0: Deep Learning to Plan Robust Grasps with Synthetic Point Clouds and Analytic Grasp Metrics [C]//Robotics: Science and Systems. 2017.

[12] KUMAR A, ZHOU A, TUCKER G, et al. Conservative Q-Learning for Offline Reinforcement Learning [C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2020, 33: 1179-1191.

[13] KOSTRIKOV I, NAIR A, LEVINE S. Offline Reinforcement Learning with Implicit Q-Learning [EB/OL]. arXiv:2110.06169, 2021.

[14] MAKOVIYCHUK V, WAWRENIUK M, GUO Y, et al. Isaac Gym: High Performance GPU-Based Physics Simulation For Robot Learning [EB/OL]. arXiv:2108.10470, 2021.

[15] MANDLEKAR A, XU D, WONG J, et al. What Matters in Learning from Offline Human Demonstrations for Robot Manipulation [C]//Proceedings of the 6th Conference on Robot Learning. PMLR, 2022: 1678-1690.

[16] SHRIDHAR M, MANUELLI L, FOX D. Perceiver-Actor: A Multi-Task Transformer for Robotic Manipulation [C]//Proceedings of the 6th Conference on Robot Learning. PMLR, 2023: 785-799.

[17] ZITKOVICH B, BROHAN A, BROWN N, et al. RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control [C]//Proceedings of the 7th Conference on Robot Learning. PMLR, 2023: 2165-2183.

[18] O’NEILL A, REHMAN A, GUPTA A, et al. Open X-Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X Models [EB/OL]. arXiv:2310.08864, 2023.

[19] CHI C, XU Z, FENG S, et al. Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion [EB/OL]. arXiv:2303.04137, 2023.

[20] KIM M J, PERTSCH K, KARAMCHETI S, et al. OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model [C]//Proceedings of the 8th Conference on Robot Learning. PMLR, 2025: 2679-2713.